# WORX Landroid M2000 (WR147) 单品调研报告

报告日期: 2026-04-23 | 分析师: issue-collab-team | 版本: v1.0
数据来源: 官网/Amazon/评测（详见附录 A）

## 一、竞品画布

WORX Landroid M2000 (型号 WR147) 是 Positec (宝时得) 旗下 入门级智能割草机器人，核心定位于 中小型家庭草坪 (≤500㎡)。其最大产品特征是搭载 AIA 智能路径规划算法（非随机碰撞，也非昂贵的 RTK），配合 Cut to Edge 贴边割草 技术，在 4000-5000 元价位段提供了越级的体验。

## 四、技术参数详解

### 4.1 基本规格

| 参数项 | 规格值 | 置信度 |
| --- | --- | --- |
| 产品型号 | WR147 | [高] |
| 推荐草坪面积 | 最大 500 m² (实际有效覆盖) | [高] |
| 机身尺寸 (L/W/H) | 580 × 400 × 245 mm | [高] |
| 整机重量 | 约 9.2 kg | [高] |
| 防护等级 | IPX5 | [高] |

### 4.2 割草系统

| 参数项 | 规格值 | 置信度 |
| --- | --- | --- |
| 割幅宽度 | 180 mm (7 英寸) | [高] |
| 割草高度调节 | 25 – 65 mm (手动 5 档) | [高] |
| 刀片系统 | 3 片浮动旋转刀片 | [高] |
| 刀片电机 | 无刷电机 | [高] |
| 行走电机 | 有刷直流电机 × 2 (差速驱动) | [高] |
| 爬坡能力 | 最大 35% (约 19°) | [高] |
| 越障高度 | 20 mm | [中] |

### 4.3 导航与避障算法

| 参数项 | 规格值 | 置信度 |
| --- | --- | --- |
| 核心算法 | AIA (Artificial Intelligence Algorithm) | [高] |
| 算法类型 | 基于传感器融合的路径规划 (非随机) | [高] |
| 与随机式对比 | 覆盖效率提升约 30% | [中] |
| 定位技术 | 预埋边界线 + 磁传感器 | [高] |
| 避障感知 | 碰撞缓冲保险杠 + 超声波传感器 | [中] |

### 4.4 电池与充电

| 参数项 | 规格值 | 置信度 |
| --- | --- | --- |
| 电池类型 | 20V PowerShare 锂电池 | [高] |
| 电池容量 | 4.0 Ah (80 Wh) | [高] |
| 单次续航时间 | 约 60-70 分钟 | [中] |
| 充电时间 | 约 90 分钟 | [高] |

### 4.5 智能生态

| 参数项 | 规格值 | 置信度 |
| --- | --- | --- |
| APP 控制 | Landroid App (iOS/Android) | [高] |
| 远程控制 | 支持 Wi-Fi 远程启动/停止/设置 | [高] |
| 语音助手 | 支持 Amazon Alexa / Google Assistant | [高] |
| OTA 升级 | 支持自动软件更新 | [高] |
| IFTTT | 支持 | [高] |

## 九、附录

### A. 数据来源与查证

| 序号 | 来源名称 | URL / 文档 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WORX 官网 (WR147) | https://www.worx.com/landroid/wr147-landroid-m-2000 | 核心参数 (AIA 算法/电池/爬坡) |
| 2 | Amazon US | https://www.amazon.com/Worx-WR147-Landroid-Mower-Programmable/dp/B07W57G89N | 验证售价 $599.99 |
| 3 | Positec Group | https://www.positecgroup.com/ | 母公司背景/融资历程 |
| 4 | WORX 售后政策 | https://www.worx.com/30-day-guarantee | 30 天退款保证 |
| 5 | WORX 保修政策 | https://www.worx.com/3-year-limited-warranty | 3 年有限保修 |

### B. 置信度说明

| 等级 | 含义 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| [高] | 高度确信 | 官方产品页/规格书/多源交叉验证（≥2 个独立来源一致） |
| [中] | 中等确信 | 可靠第三方评测/经销商页面，或基于已有数据的合理推断 |
| [低] | 低确信 | 来源单一且非官方，或基于行业常识的推断，有待进一步核实 |

报告生成日期：2026 年 4 月 23 日
调研范围：WORX Landroid M2000 (WR147) 单品
报告版本：v1.0